2025年呼和浩特市危险化学品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业合成盐酸 | 1L | 0.5L | 0.5L |
| 2 | 粗苯 | 2L | 1L | 1L |
| 3 | 石油苯 | 2L | 1L | 1L |

2 检验依据

表2工业合成盐酸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度（以HCl计）的质量分数 | GB/T 320-2006 |
| 2 | 铁（以Fe计）的质量分数 | GB/T 320-2006 |
| 3 | 灼烧残渣的质量分数 | GB/T 320-2006 |
| 4 | 游离氯（以Cl计）质量分数 | GB/T 320-2006 |
| 5 | 硫酸盐（以SO42- 计）的质量分数 | GB/T 320-2006 |

表3粗苯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 馏程 | GB/T 2282-2022 |
| 3 | 水分 | YB/T 5022-2016 |
| 4 | 硫 | YB/T 5022-2016 |

表4石油苯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 3405-2011 GB/T 511-2010 |
| 2 | 颜色（铂-钴色号） | GB/T 3143-1982 |
| 3 | 酸洗比色 | GB/T 2012-1989 |
| 4 | 密度(20℃) | GB/T 2013-2010 SH/T 0604-2000 |
| 5 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 320-2006工业用合成盐酸

YB/T 5022-2016 粗苯

GB/T 3405-2011石油苯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。